| министерство связи и массовых коммуникаций российской федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Минкомсвязь России) |  |  |
| приказ |  |  |
|  | № |  |
| Москва |  |  |

Об утверждении Требований к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой

в Российской Федерации

В соответствии со статьей 25 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и пунктом 5.2.4 Положения о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. 
№ 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23, ст. 2708; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; 2010, № 13, ст. 1502; №26, ст.3350; №30, ст.4099; №31, ст. 4251; 2011, №2, ст. 338; №3, ст.542; № 6, ст.888; № 14, ст.1935; № 21, ст.2965; 
№ 44, ст. 6272; № 49, ст. 7283),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации.

2. Не применять Инструкцию о порядке регистрации и эксплуатации любительских приемно-передающих радиостанций индивидуального и коллективного пользования, утвержденную 25 февраля 1967 г. Министром связи СССР.

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр                                                                                         И.О. Щёголев

|  | Утверждены приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от ______ № ______ |
| --- | --- |

Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой

# I. Общие положения

1.1. Настоящие Требования к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой (далее – Требования) разработаны в соответствии со статьей 25 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (далее – РР МСЭ), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Положением о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 июня 2008 г. № 418.

1.2. Настоящие Требования регламентируют использование радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой и  направлены на выполнение международных обязательств Российской Федерации по обязательной проверке эксплуатационной и технической квалификации лиц, желающих использовать радиоэлектронные средства (далее – РЭС) любительской радиостанции.

1.3. Любительская служба и любительская спутниковая служба (далее –  любительская служба) в Российской Федерации предназначены для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями. Любительская служба может привлекаться для организации радиосвязи в условиях аварий (катастроф) природного или техногенного характера, проведения мероприятий по спасению граждан, охраны общественного порядка.

1.4. Положения настоящих Требований являются обязательными для физических и юридических лиц, использующих и планирующих использовать любительские радиостанции на всей территории Российской Федерации, а также на тех объектах, на которых юрисдикция Российской Федерации признается в соответствии с международными конвенциями и договорами.

1.5. Использование радиочастотного спектра любительскими радиостанциями осуществляется в соответствии с решением государственной комиссии по радиочастотам (далее – ГКРЧ) от 15.07.2010 № 10-07-01 
«О выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств любительской и любительской спутниковой служб» при условии:

наличия у физического лица, желающего использовать РЭС любительской радиостанции эксплуатационной и технической квалификации;

наличия позывного сигнала для опознавания любительской радиостанции;

регистрации РЭС любительской радиостанции в установленном порядке;

выполнения требований решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот для применения РЭС любительской службы, любительской спутниковой службы.

# II. Требования к использованию радиочастотного спектра, в части эксплуатационной и технической квалификации радиооператоров любительской и любительской спутниковой служб

2.1. Радиооператор любительской радиостанции желающий использовать радиочастотный спектр, выделенный любительской службе и любительской спутниковой службе, должен иметь эксплуатационную и техническую квалификацию (далее –  квалификация).

2.2. Радиооператор любительской радиостанции может обладать квалификацией  одной из четырех категорий:

четвертая –  соответствует начальной квалификации;

третья      – соответствует квалификации новичка;

вторая   – соответствует основной (базовой) квалификации;

первая – соответствует высшей квалификации.

2.3. Требования к минимальному уровню теоретических знаний радиооператора каждой категории приведены в  Приложении № 1.

# III. Требования к использованию радиочастотного спектра

# любительскими радиостанциями

3.1. Любительская радиостанция – один или несколько передатчиков или приемников (РЭС), или комбинация РЭС, включая вспомогательное оборудование и антенно-мачтовые устройства, размещенные в определенном месте для осуществления целей и задач любительской службы.

3.2. На любительской радиостанции могут использоваться РЭС как промышленного, так и самостоятельного изготовления (самодельные), в том числе с использованием промышленно изготовленных узлов и блоков, при условии соответствия технических характеристик значениям, указанным в приложении к действующему решению ГКРЧ о выделении полос радиочастот для РЭС любительской и любительской спутниковой служб.

РЭС должно позволять устанавливать частоту, вид радиосвязи, класс излучения и излучаемую мощность в соответствии с категорией радиооператора – владельца любительской радиостанции или радиооператора, уполномоченного юридическим лицом – собственником любительской радиостанции (далее - управляющий радиооператор), который в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за эксплуатацию любительской радиостанции.

3.3. Запрещается использовать усилитель мощности излучаемого сигнала, с одной или несколькими генераторными лампами, суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах которых превышает значение, равное разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 
4 (четыре).

3.4. Условия использования выделенных полос радиочастот (частоты, вид связи, мощность) любительской радиостанцией, принадлежащей физическому лицу, определяются категорией владельца радиостанции, а принадлежащей юридическому лицу, определяются категорией управляющего радиооператора.

3.5. Любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна с согласия командира судна. Осуществление радиосвязи возможно только при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности.

3.6. Автоматические любительские радиостанции могут быть объединены в сети. Связь между станциями, объединенными в сеть, может осуществляться по радиоканалам, линиям проводной связи, Интернету. Подключение любительских радиостанций к сетям общего пользования не допускается.

3.7. Использование любительской радиостанции должно быть прекращено в случае отклонений технических параметров от установленных норм. Возобновление использования любительской радиостанции возможно только после устранения неисправности и приведения параметров в установленные нормы.

3.8. Любительские ретрансляторы применяются в любительской службе для увеличения дальности при проведении радиосвязи переносными и мобильными станциями любительской службы на диапазонах ОВЧ и УВЧ. Для опознавания любительского ретранслятора позывной сигнал должен передаваться автоматически не реже одного раза в течение 15 минут.

3.9. Канал любительского ретранслятора является равнодоступным для всех любительских радиостанций. Преимуществом пользуются радиостанции, установившие радиосвязь через ретранслятор первыми, при этом следует ограничивать продолжительность любых передач.

3.10. Использование любительского ретранслятора для настройки аппаратуры любительской радиостанции запрещается.

3.11. При проведении радиосвязи через любительский ретранслятор (транспондер) установленный на борту космического аппарата, с целью предотвращения перегрузки аппаратуры, необходимо использовать минимально необходимую мощность любительской радиостанции.

3.12. Радиооператоры могут принимать участие в различных официальных международных и национальных спортивных соревнованиях по радиоспорту, проводимых уполномоченными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере спорта и в неофициальных спортивных мероприятиях. Они не должны ограничивать права других пользователей радиочастотного спектра.

3.13. Любительские радиостанции могут привлекаться для организации радиосвязи в условиях аварий (катастроф) природного или техногенного характера, проведения мероприятий по спасению граждан, охраны общественного порядка, противодействия международному терроризму (далее – чрезвычайные ситуации) как внутри страны, так и с зарубежными странами с правом передачи информации от (для) третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом радиосвязи и международными соглашениями. Допускается использование терпящими бедствие любых средств связи, находящихся в их распоряжении, для привлечения внимания, передачи сообщения о своем местонахождении и просьбы о помощи.

3.14. В целях обеспечения координации работы любительских радиостанций в чрезвычайных ситуациях может создаваться и функционировать в установленном порядке радиолюбительская аварийная служба (далее – РАС), представляющая собой совокупность любительских радиостанций, владельцы которых добровольно изъявляют желание оказывать безвозмездную помощь в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Во время чрезвычайных ситуаций другие любительские радиостанции могут оказывать содействие РАС.

3.15. Разрешается использование любительских радиостанций для радиосвязи с любительскими радиостанциями иностранных государств, если это государство не заявило, что оно возражает против такой радиосвязи. При этом передачи не должны кодироваться с целью утаивания их смысла.

3.16. Управляющий радиооператор любительской радиостанции вправе допустить к самостоятельной работе на любительской радиостанции другого радиооператора, имеющего одинаковую с ним либо более высокую квалификацию.

3.17. В целях обучения управляющий радиооператор любительской радиостанции вправе допустить к работе на любительской радиостанции лицо, не имеющее квалификации или имеющее квалификацию более низкой категории при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой на любительской радиостанции.

IV. Требования по ведению радиообмена радиооператорами любительских радиостанций, использующих радиочастотный спектр любительской службы и любительской спутниковой службы

4.1. Перед началом радиообмена радиооператор любительской радиостанции должен убедиться в том, что он не создаст помех радиооператорам других радиостанций. Не допускается работа любительской радиостанции в непосредственной близости (полосы частот излучений с шириной сигнала, установленной решением ГКРЧ, пересекаются) от частот уже занятых другими станциями. Вредные излучения должны быть сведены к минимуму. Мощность излучаемого сигнала должна устанавливаться минимально необходимой для обеспечения уверенного приема сигнала корреспондентом.

4.2. Радиообмен должен начинаться с вызова определенного корреспондента или любого корреспондента (общий вызов), при этом передаются (не более трех раз) позывной сигнал вызываемого корреспондента или сигнал общего вызова и свой позывной сигнал. По завершении сеанса связи обозначается его окончание. При ведении радиообмена позывные сигналы передаются не реже одного раза в течение 10 минут. Невыполнение этих требований квалифицируются как передача без позывных сигналов.

4.3. При временном пребывании на территории Российской Федерации граждан государств, присоединившихся к рекомендациям Европейской конференции администраций почт и электросвязи о взаимном признании разрешительных документов, перед позывным сигналом добавляется сочетание букв, отделенное от национального позывного сигнала знаком «/» в телеграфном режиме или словом «дробь» в телефонном режиме:

4.3.1. «RA» – радиооператорами базовой и высшей квалификации;

4.3.2. «RC» –  радиооператорами с квалификацией новичка.

4.4. После позывного сигнала добавляются знаки, характеризующие особые условия использования любительской радиостанции, отделяемые от позывного сигнала знаком «/» в телеграфном режиме или словом «дробь» в телефонном режиме. Передача дополнений,  не указанных в пунктах 4.4.1. и 4.4.2., запрещается.

4.4.1. Обязательные дополнения:

при передачах в период временного  нахождения любительской радиостанции на территории другого федерального округа добавляется цифра, соответствующая условному номеру федерального округа (приложение № 2);

при передачах с морских судов добавляются буквы «MM»;

при передачах с находящихся в полете зарегистрированных в установленном порядке летательных и воздухоплавательных средств добавляются буквы «AM»;

4.4.2. Необязательные дополнения:

при передачах в период временного нахождения любительской радиостанции на территории другого субъекта Российской Федерации в пределах федерального округа добавляется буква «A»;

при передачах под контролем управляющего радиооператора, лица, проходящие обучение, добавляют букву «N»;

при использовании любительской радиостанции в качестве эхо-ретранслятора добавляются буквы «RR»;

при кратковременном использовании любительской радиостанции в качестве маяка добавляется буква «B».

при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и при использовании носимых РЭС добавляется буква «P»;

при передачах с подвижных средств добавляется буква «M»;

при передаче сигнала пиковой выходной мощностью 5 Вт и менее, к позывному добавляется сочетание букв «QRP» а при пиковой мощности менее 1 Вт – «QRPP».

4.5. Любительские радиостанции, опознаваемые по позывному сигналу из серий «RY», используются физическими и юридическими лицами для обучения практическим навыкам использования любительской радиостанции лиц, желающих стать радиооператорами, а также радиооператоров, желающих повысить свою квалификацию. При этом осуществление передач лицами, проходящими обучение, должно проводиться под контролем управляющего радиооператора.

4.6. Ни один радиооператор (группа радиооператоров) не вправе претендовать на то, что какая-либо из частот будет закреплена за ним постоянно или будет освобождена для него в какой-то момент времени (не относится к ретрансляторам, маякам). Радиооператор, приглашавший других корреспондентов для проведения радиосвязи, пользуется преимуществом на данной частоте.

4.7. На вызывных частотах, определенных в условиях использования выделенных полос радиочастот, допускается только установление радиосвязи с последующим обязательным переходом на другую частоту для продолжения радиообмена.

4.8. При проведении радиосвязи радиооператору любительской радиостанции разрешается обмениваться информацией, имеющей прямое отношение к радиолюбительству и радиоспорту, деятельности любительской службы, а также передавать связанную с этим информацию личного характера. Следует ограничивать продолжительность передач с информацией личного характера. При осуществлении радиообмена радиооператоры обязаны соблюдать общепринятые нормы морали и этики, быть вежливыми по отношению друг к другу. Между отдельными фразами при телеграфной связи может передаваться знак раздела.

4.9. Для оценки сигнала корреспондента, применяют буквенно–цифровые системы, состоящие из одного, двух или трёх знаков, характеризующих принимаемый сигнал.

4.10. Для повышения разборчивости в условиях помех позывные сигналы и слова сообщений передаются посимвольно с использованием кодовых слов фонетического алфавита (Приложение № 3), которые произносятся раздельно и четко. Может использоваться, как русскоязычный, так и англоязычный фонетические алфавиты. Запрещается применять не указанные формы фонетического алфавита, сокращенные, уменьшительные и иные производные формы. Повторяющиеся в позывном сигнале знаки передаются раздельно.

Для повышения разборчивости в условиях помех и сокращения времени радиообмена рекомендуется применять международный 
Щ (Q) – код.

4.11. При ведении радиообмена с использованием телеграфа радиооператоры любительской радиостанции вправе применять общепринятые сокращения.

4.12. При передаче информации о времени сообщается всемирное координированное время: часы, минуты. Допускается при передаче времени текущего часа указывать только минуты и секунды.

4.13. Запрещается ведение радиообмена:

а) лицу, не имеющему квалификации (за исключением лиц, проходящих обучение под контролем управляющего радиооператора);

б) находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

в) без позывных сигналов или при использовании позывных сигналов, не образованных в установленном порядке;

г) изменяя частоту в режиме излучения;

д) преднамеренно сопровождаемого радиовещательной программой, музыкальными записями и другими посторонними звуками;

е) содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

ж) с использованием шифров и кодов, скрывающих содержание передаваемой информации (передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала);

з) создающего помехи РЭС служб радиосвязи, использующих полосы частот на первичной основе;

и) политической и религиозной тематики, а также содержащего коммерческую рекламу, ненормативную лексику;

к) с операторами радиостанций других служб радиосвязи, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Требованиях;

л) в интересах третьих лиц, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Требованиях;

м) который может создавать вредные помехи радиообмену, проводимому в случае бедствия или для обеспечения безопасности;

н) содержащего высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевету.

4.14. Вызов в случае бедствия пользуется абсолютным приоритетом перед другими передачами. Все, услышавшие его пользователи РЭС, должны немедленно прекратить работу РЭС на передачу и вести наблюдение на частоте, на которой был передан сигнал бедствия.

4.15. Радиооператоры любительской радиостанции в исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан могут передавать сигналы бедствия и информацию, необходимые для организации спасения людей, на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи. О каждой такой передаче радиооператор любительской радиостанции должен поставить в известность Федеральный орган исполнительной власти в сфере связи.

4.16. При проведении радиообмена с использованием радиолюбительского ретранслятора перед переходом с приема на передачу радиооператор любительской радиостанции должен сделать паузу не менее секунды, чтобы мог быть услышан вызов другой вызывающей радиостанции.

В этот момент допустимо прерывать радиообмен, ведущийся с использованием радиолюбительского ретранслятора, срочным вызовом.

4.17. Радиооператор любительской радиостанции должен сообщить в ходе радиообмена о возможности или невозможности письменного или электронного подтверждения факта проведенной радиосвязи.

4.18. Информацию о радиообмене управляющий радиооператор любительской радиостанции должен занести в аппаратный журнал. Допускается ведение аппаратного журнала в бумажном или электронном виде. В аппаратный журнал заносятся следующие обязательные сведения о проведенных  радиосвязях:

дата  (соответствует григорианскому календарю) и  время  (всемирное координированное время)  проведения радиосвязи;

диапазон и вид работы класс излучения;

позывной сигнал корреспондента;

имя лица, допущенного управляющим радиооператором к ведению радиообмена со своей радиостанции и используемый при этом позывной сигнал.

Любая другая информация может быть внесена в аппаратный журнал по усмотрению радиооператора любительской радиостанции.

Если при участии радиооператора в спортивных соревнованиях учет радиосвязей велся отдельно, то эти записи могут быть приложены к аппаратному журналу без необходимости перенесения в него сведений о таких радиосвязях.

4.19. При проведении радиосвязей в полосах радиочастот выше 
30 МГц с использованием мобильных РЭС любительских радиостанций, занесение сведений о таких радиосвязях в аппаратный журнал не обязательно.

4.20. В аппаратном журнале любительских ретрансляторов и любительских маяков указывается время их включения и выключения.

4.21. Аппаратный журнал при необходимости представляется уполномоченным лицам федеральных органов исполнительной власти.

4.22. Аппаратный журнал должен храниться управляющим радиооператором любительской радиостанции в течение не менее одного года после внесения в него последних сведений.

____________

|  | Приложение №1 к Требованиям к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой, утвержденным приказом Минкомсвязи России от _______________ №_____ |
| --- | --- |

Требования к минимальному уровню теоретических знаний радиооператора каждой категории

1. Для радиооператора  четвертой категории необходимо правильно ответить на 15 из 20 вопросов путем выбора одного из четырех предложенных вариантов ответа. Вопросы:

Каковы требования к общему вызову при голосовой передаче?

Что требуется сделать перед передачей общего вызова?

Как требуется отвечать на голосовой общий вызов?

Каковы права операторов любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

Как требуется выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

Разрешается ли изменять частоту любительской радиостанции, находящейся в режиме передачи?

Что требуется сделать любительским радиостанциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

В каком порядке при проведении радиообмена голосовыми видами связи необходимо называть позывные сигналы радиостанций?

В каком порядке требуется давать оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта?

Что означает рапорт "Пять девять плюс 20 дБ..."?

Какой рапорт при голосовой связи требуется дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

Какой рапорт при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента?

Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента?

Для чего используются кодовые слова фонетического алфавита?

Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

Какой боковой полосой, как правило, осуществляются однополосные передачи в УКВ - диапазонах?

Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?

Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?

Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на четвёртую категорию?

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на третью категорию?

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на вторую категорию?

По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на первую категорию?

Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?

На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиолюбителям четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиолюбителям четвёртой категории?

Когда рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель, установленный на входе приёмника радиостанции?

Когда рекомендуется включать аттенюатор?

В каких случаях не рекомендуется включать компрессор речевого сигнала?

Какой режим работы является опасным для радиостанции?

Отсутствие какого элемента может привести к поломке передающей части радиостанции?

Какую функцию выполняет субтон?

Для чего передаётся субтон?

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку «РТТ» («TRANSMIT», «SEND»)?

Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера) к внешнему блоку питания?

Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки («RIT»)?

Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией и произнести перед микрофоном громкий звук?

Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?

При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления?

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности при передаче в режиме частотной модуляции и увеличении усиления микрофонного усилителя?

Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности при передаче в режиме однополосной модуляции и увеличении усиления микрофонного усилителя?

Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

Для чего предназначен интерфейс «САТ»?

Для чего предназначен шумоподавитель?

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

Что такое полудуплекс?

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в однополосном режиме?

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в однополосном режиме?

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

Что услышит оператор радиостанции при приёме в режиме частотной модуляции двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

Для чего предназначен любительский ретранслятор?

Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения радиообмена через любительский ретранслятор?

Как Вы должны вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если Вы знаете его позывной?

Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

Почему ваши передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

В каком случае оператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале?

Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

Какой способ обеспечения электрического контакта центральной жилы и оплётки коаксиального кабеля с коаксиальным соединителем является наиболее надёжным?

Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

Каким Щ(Q)-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

Каким Щ(Q)-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

Каким Щ(Q)-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

Каким Щ(Q)-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

Каким Щ(Q)-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

Каким Щ(Q)-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

Каким Щ(Q)-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

Что обозначает сокращение «DX»?

С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она не участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

Что должен делать радиолюбитель, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

В каких единицах измеряется сопротивление?

В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

Каким символом обозначается электрическое напряжение?

Каким символом обозначается электрический ток?

Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?

Как действует сопротивление в электрической цепи?

Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

Какова длина волны диапазона 145 МГц?

Какова длина волны диапазона 433 МГц?

Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

Из каких функциональных узлов состоит передатчик с частотной модуляцией.

Как обозначается вид работы класс излучения «телеграф»?

Как обозначается вид работы класс излучения «частотная модуляция»?

Как обозначается вид работы - класс излучения «амплитудная модуляция»?

Какие виды работы предназначены для передачи голоса?

Какие виды работы предназначены для передачи текста?

Из каких функциональных узлов состоит супергетеродинный радиоприёмник? Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

Какую линию питания антенны можно зарывать в землю и крепить непосредственно к стене дома?

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн») на резонансной частоте?

Какой вид имеет диаграмма направленности высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

Какой вид имеет диаграмма направленности четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

Что является показателем широкополосности антенны?

Для чего служит устройство, содержащее конденсаторы и катушки индуктивности, включаемое между антенной и линией питания антенны?

Если в линии питания антенны КСВ=2, какая мощность будет излучаться в эфир при работе на передачу радиостанции с выходной мощностью 100 Ватт?

Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, будет отсоединена от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 Дби (2 раза по мощности)?

Как можно минимизировать помехи другим радиолюбителям во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

Что такое температурная инверсия?

Что такое радиоаврора?

Сколько в среднем длится солнечный цикл?

Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

В каком случае требуется заземление радиостанции?

Каким образом производится заземление радиостанции?

Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

Каковы две из пяти главных целей любительской службы?

Какие темы запрещены для разговора в эфире?

Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

Кто контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?

Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие - либо сообщения за плату?

Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

В каком случае Вы можете передавать с Вашей любительской радиостанции неприличные слова?

Где можно найти официальный список неприличных слов?

Из каких частей состоит позывной сигнал?

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий"?

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-Дмитрий-Галина-Зинаида"?

Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-Жук-Иван-Краткий"?

Какой из перечисленных ниже позывных принадлежит радиолюбителю из России

Какой из перечисленных ниже позывных может быть использован радиостанцией любительской службы, установленной на автомобиле или речном судне?

Радиостанция с позывным сигналом UA3TA (Нижний Новгород) работает из Москвы. Какой позывной сигнал она должна передавать?

Какой позывной принадлежит радиостанции ветерана Великой Отечественной войны?

Какой постоянный позывной сигнал принадлежит радиостанции радиолюбителя, имеющему первую категорию?

Какие префиксы позывных сигналов выделены для любительских радиостанций России?

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

Какой мощностью работает любительская радиостанция с позывным сигналом UA3AA/QRP?

С какой периодичностью называется позывной сигнал радиостанции при проведении радиообмена?

Что представляет собой карточка - квитанция?

Может ли радиостанция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

Если Вы слышите сигнал бедствия на частоте, на которой Вы не имеете права осуществлять передачу, что Вам разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

Когда Вы можете использовать вашу любительскую радиостанцию для передачи сигнала "SOS" или "MAYDAY"?

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

Разрешено ли радиолюбительской радиостанции передавать музыку?

На основании какого документа радиолюбитель может осуществлять передачу с принадлежащей ему радиостанции (трансивера)?

Какая организация выдаёт документ, на основании которого радиолюбитель может осуществлять передачу с принадлежащей ему радиостанции (трансивера)?

Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиолюбитель?

2. Для радиооператора  третьей категории необходимо правильно ответить на 18 20 из 25 вопросов путем выбора одного из четырех предложенных вариантов ответа. Вопросы включает в себя вопросы четвёртой категории и приведённые ниже.

Какой российский документ имеет силу  полной лицензии СЕРТ?

Какой российский документ имеет силу лицензии СЕРТ новичка (Novice)?

В течение какого времени радиолюбитель - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ может осуществлять передачи из страны пребывания, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06, не имея национальной лицензии страны пребывания?

При каких условиях владельцу полной лицензии СЕРТ разрешено осуществлять передачи с территории страны пребывания, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-01 ?

Какой позывной сигнал должен передавать радиолюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06 ?

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания?

Какой позывной сигнал должен использовать российский радиолюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радиолюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания

В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радиолюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии СЕРТ в стране пребывания? Как найти этот документ?

Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям СЕРТ T/R 61-01 и ЕСС(05)06?

Имеет ли радиолюбитель - обладатель полной или Novice - лицензии СЕРТ, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены СЕРТ?

3. Для радиооператора  второй категории необходимо правильно ответить на 21 24 из 30 вопросов путем выбора одного из четырех предложенных вариантов ответа. Вопросы включают вопросы третьей категории и приведённые ниже.

В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?

В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?

В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?

Каковы основные характеристики качества диэлектрика?

В каких единицах измеряется сила электрического тока?

В каких единицах измеряется величина электрического напряжения?

В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?

Как формулируется Закон Ома?

Чем определяется емкость гальванического элемента или батареи?

Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?

Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?

Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?

Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?

Что произойдёт, если для питания трансивера применить два аккумулятора включённые параллельно и имеющие напряжения 13,5 В и 12,5 В соответственно?

Что произойдёт, если для питания трансивера применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 и 7,3 В соответственно?

К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?

В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?

В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?

Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?

От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?

Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?

Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?

Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?

По какой части проводника течёт высокочастотный ток?

Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?

В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?

Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?

Какие виды поляризации имеют радиоволны?

Как графически изображается синусоидальный сигнал?

Чем определяется период одного колебания синусоидального сигнала?

Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?

По какой причине переменный ток и напряжение, наиболее часто используемые в электротехнике и радиотехнике (в т. ч. и напряжение сети), имеют синусоидальную форму?

В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?

В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?

Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?

Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?

К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?

К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?

Как графически изображается сигнал прямоугольной формы?

Какую форму имеет звуковой сигнал?

Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?

Как графически изображается амплитудный спектр непрерывного синусоидального сигнала?

Как графически изображается амплитудный спектр сигнала при амплитудной модуляции?

Как графически изображается амплитудный спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой?

Как графически изображается амплитудный спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой?

Как графически изображается амплитудный спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции?

Как графически изображается амплитудный спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции?

Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?

Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции

Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота подавленной несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота подавленной несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300…3000 Гц?

Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?

К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?

Как связаны между собой пиковая и средняя мощность передатчика?

Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?

Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?

Назовите основные свойства резистора?

Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?

Является ли резистор линейным элементом?

В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?

Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения ёмкости

Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?

Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?

Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из источника переменного ток, к выводам которого подключен конденсатор?

Чему равно реактивное сопротивление конденсатора?

Каков физический смысл индуктивности?

Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?

Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?

Чему равно реактивное сопротивление конденсатора?

Совпадают ли фазы тока и напряжения в электрической цепи состоящей из источника переменного тока, к выводам которого подключена  катушка индуктивности?

От чего зависит добротность катушки индуктивности?

Каково назначение электрического трансформатора?

Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?

Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?

В какие виды энергии преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?

Каково основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?

Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?

Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы

Какова основная область применения PIN-диода?

Что такое фотоэффект?

Что представляет собой оптопара?

Какое свойство стабилитрона, использовать его в качестве стабилизатора напряжения?

Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения?

Какова основная область применения варикапа?

Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бета)?

Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общей базой?

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим эмиттером?

Каковы основные свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, выполненные по схеме с общим коллектором?

Какие электроды входят в состав триода?

Какие электроды входят в состав тетрода?

Какие электроды входят в состав пентода?

Какую функцию выполняет операционный усилитель?

Какие характеристики имеет идеальный операционный усилитель?

Чем в основном определяется коэффициент усиления операционного усилителя?

Какое значение имеет входное сопротивление идеального операционного усилителя?

Какое значение имеет выходное сопротивление идеального операционного усилителя?

Какую функцию выполняет инвертирующий операционный усилитель?

Какую функцию выполняет неинвертирующий операционный усилитель?

Какую функцию выполняет дифференциальный усилитель?

От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе?

Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?

Какое сопротивление будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?

Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?

Какая ёмкость будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?

Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?

Какая индуктивность будет у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединенных катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?

Какова величина комплексного сопротивления параллельного LC – контура на резонансной частоте?

Какова величина комплексного сопротивления последовательного LC – контура на резонансной частоте?

Чему равна резонансная частота параллельного LC – контура?

Чему равна резонансная частота последовательного LC – контура?

Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включенной последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?

Как ведёт себя ток в последовательном R-L-C контуре, настроенном в в резонанс?

Что происходит с током в параллельном  R-L-C контуре при резонансе?

Что происходит на резонансной частоте колебательного контура?

От чего зависит добротность реального колебательного LC контура с потерями?

Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура, если известна его резонансная частота и добротность?

В каких единицах измеряется добротность контура?

Перечислите три основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?

Из каких компонентов состоит Г-образный фильтр?

Из каких компонентов состоит П-образный фильтр?

Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?

На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?

Из каких компонентов состоит схема однополупериодного выпрямителя?

Из каких компонентов состоит схема однополупериодного выпрямителя?

Из каких компонентов состоит схема двухполупериодного выпрямителя?

Из каких компонентов состоит схема мостового выпрямителя?

Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания?

Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «А»?

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «B»?

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «АB»?

В течение какой части периода усиливаемого сигнала открыта лампа или транзистор усилителя мощности радиостанции, работающего в классе «C»?

В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучшую линейность, наименьшие искажения и уровень гармоник?

В каком режиме усилитель мощности радиостанции имеет наилучший коэффициент полезного действия?

Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?

Из каких компонентов состоит диодный дектор амплитудно модулированных сигналов?

Из каких компонентов состоит частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов?

Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?

Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?

Какие компоненты определяют частоту LC генератора?

Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?

Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?

Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?

Чем определяется частота синтезатора на основе петле фазовой автоподстройки частоты?

Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?

Из каких функциональных узлов состоит супергетеродинный приёмник с одним преобразованием?

Из каких функциональных узлов состоит супергетеродинный приёмник с двумя преобразованиями?

Из каких функциональных узлов состоит супергетеродинный приёмник?

Из каких функциональных узлов состоит приёмник для приёма однополосных сигналов?

Из каких функциональных узлов состоит приёмник для приёма частотно - модулированных сигналов?

Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?

Каково назначение гетеродина радиоприёмника?

Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?

Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?

Каково назначение системы автоматического регулирования усиления радиоприёмника?

Каково назначение «S»-метра радиоприёмника?

Каково назначение шумоподавителя радиоприёмника?

На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?

На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?

На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?

На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?

Из каких функциональных узлов состоит простейший телеграфный передатчик?

Из каких функциональных узлов состоит простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме?

Из каких функциональных узлов состоит передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты?

На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?

Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?

Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?

Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?

Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?

Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?

Как соотносятся друг с другом длины активного элемента, директора и рефлектора в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?

Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?

Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?

Из каких составных частей состоит рупорная антенна?

Из каких составных частей состоит спиральная антенна?

Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?

Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления.

Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?

Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?

Какая антенна может излучать радиоволны с круговой поляризацией?

В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?

В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?

В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?

В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?

Перечислите ионосферные слои, от которых отражается радиосигнал.

Какие явления, связанные с распространением радиоволн и зависящие от состояния солнца Вы знаете?

Какие факторы влияют на образование «мёртвой зоны»?

Как связаны между собой  максимально применимая частота и затухание на дальних трассах?

Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество дальних радиосвязей?

Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?

На каких диапазонах возможно проведение радиосвязей с отражением от луны?

4. Для радиооператора  первой категории необходимо правильно ответить на 35 40 из 45 вопросов, приведенных в пунктах 1, 2 и 3 данного приложения, путем выбора одного из четырех предложенных вариантов ответа.

_____________

|  | Приложение № 2 к Требованиям к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой, утвержденным приказом Минкомсвязи России от _____________ №_______ |
| --- | --- |

Условная нумерация федеральных округов

| Федеральный округ | Условный номер |
| --- | --- |
| Северо-западный федеральный округ, за исключением Калининградской области | 1 |
| Северо-западный федеральный округ, Калининградская область | 2 |
| Центральный федеральный округ | 3 |
| Приволжский федеральный округ | 4 |
| Южный федеральный округ | 6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 7 |
| Уральский федеральный округ | 8 |
| Сибирский федеральный округ | 9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0 |

____________

|  | Приложение № 3 к Требованиям к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой, утвержденным приказом Минкомсвязи России от _____________ №_______ |
| --- | --- |

## Фонетический алфавит

Когда необходимо произносить по буквам позывные сигналы, служебные сокращения и слова, радиооператор должен использовать следующую таблицу:

| - Буква, которую нужно передавать | - Буква, которую нужно передавать | - Кодовое слово, которое должно использоваться | - Кодовое слово, которое должно использо-ваться | - Произношение кодового слова 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Английс-кий | - Русский | #### Русский | - Англий- - ский |  |
| - A | - А | - Анна, Антон | - Alfa | AL FAH АЛЬ ФА |
| - B | - Б | - Борис | - Bravo | BRAN VOH БРА ВО |
| - C | - Ц | - центр, цапля | - Charlie | CHAR LEE ЧАР ЛИ |
| - D | - Д | - Дмитрий | - Delta | DELL TAH ДЕЛЬ ТА |
| - E | - Е | - Елена | - Echo | ECK OH ЭК О |
| - F | - Ф | - Федор | - Foxtrot | FOKS TROT ФОКС ТРОТ |
| - G | - Г | - Галина, Григорий | - Golf | GOLF ГОЛЬФ |
| - H | - Х | - Харитон | - Hotel | HOH TELL ХО ТЕЛЬ |
| - I | - И | - Иван | - India | IN DEE AH ИН ДИ А |
| - J | - Й | - Иван краткий, йот | - Juliett | JEW LEE ETT ЖЮ ЛИ ЕТТ |
| - K | - К | Константин, киловатт | - Kilo | KEY LOH КИ ЛО |
| - L | - Л | - Леонид | - Lima | LEE MAH ЛИ МА |
| - M | - М | - Михаил, Мария | - Mike | MIKE МАЙК |
| - N | - Н | - Николай | - November | NO VEM BER НО ВЕМ БАР |
| - O | - О | - Ольга | - Oscar | OSS CAH ОС КАР |
| - P | - П | - Павел | - Papa | PAH PAH ПА ПА |
| - Q | - Щ | - щука | - Quebec | KEH BECK КВЕ БЕК |
| - R | - Р | - Роман, радио | - Romeo, radio | ROW ME OH РО МЕО |
| - S | - С | - Сергей, Семен | - Sierra | SEE AIR RAH СЬ ЕР РА |
| - T | - Т | - Татьяна, Тамара | - Tango | TANG GO ТАН ГО |
| - U | - У | - Ульяна | - Uniform | YOU NEE FORM Ю НИ ФОРМ или OO NEE FORM У НИ ФОРМ |
| - V | - Ж | - жук, Женя | - Victor | VIK TAH ВИК ТОР |
| - W | - В | - Василий | - Whiskey | WISS KEY УИС КИ |
| - X | - Ь | - знак, икс | - X-ray | ECKS RAY ИКС РЕЙ |
| - Y | - Ы | - игрек, Еры | - Yankee | YANG KEY ЯН КИ |
| Z | З | Зинаида | - Zulu | ZOO LOO ЗУ ЛУ |
|  | Ч | Человек |  |  |
|  | Ш | Шура |  |  |
|  | Ъ | Твердый знак |  |  |
|  | Ь | Мягкий знак |  |  |
|  | Э | Эхо, Эдуард |  |  |
|  | Ю | Юрий |  |  |
|  | Я | Яков |  |  |

1 - Слоги, на которые следует сделать ударение, подчеркнуты.

____________